Hej Mikael

Ska försöka förklara hur vi gått tillväga vid lyft av Spray.

1. Töm vattentankarna i skroven

2. Ta bort stävankaret

3. Skruva isär bakre vantskruvarna till nätet

4. Skruva loss de böjda armar som går från roderaxlarna till åkvagnen. Du behöver bara lossa dom från

roderaxeln , lyft  sedan armarna ur det u-formade stödet . Lägg dom framför u-formade stödet.

6. Kranen bör ha ett tvärgående lyftok på minst 3-meters längd.

7. De 2 aktre stropparna bör vardera ha en totallängd av 12 meter ( slinglängd 6 meter).

8. De 2 främre stropparna bör vardera ha en totallängd av  13 meter ( slinglängd 6.5 meter).

de främre ska vara något längre för att få båten att tippa något på nosen så att lyftoket går fri masten och vanten.

9. Resten torde bilderna förklara.

Lycka till

mvh Alf