Utsmyckning utförd av elström och returvärme, Dåva kraftvärmeverk.

”En annan klimatzon”.

Utförande och beskrivning:

Det här verket använder elström och returvärme för att värma upp en liten glänta, en ca 100 m2 stor yta med returvärme. På den alltid frostfria ytan ska ett hus byggt av lysrör placeras.

Tankar kring verket:

Jag har arbetat med och försökt synliggöra kraftvärmeverkets produkter, värme och elström. Genom att elda för blommor och älgar och införa ett stycke av en mildare klimatzon. En biosfär av ljus och värme.

Biosfäryta/klimatzon:

Plats

Biosfäryta/klimatzon. En liten uppvärmd skogsglänta mellan Umeå och kraftvärmeverket.

Tekniska specifikationer. Värmeinstallation

En vanlig villavärmeväxlare i ett apparatskåp, tillsammans med en markkännare som känner av temperaturen och höjer temperaturen vid snöfall. Allt är befintlig standardutrustning och utprovad för att värma en 100 m2 stor yta.

Markberedning

Sandbädd med 0,18 mm sandkorn.

Rörledningar för gatuvärme

Värmeslinga ligger i en sandbädd ungefär en decimeter ner i marken. Slingan är rörlig och tål marksättningar.

Växtlighet

Sedum/kärleksört är en liten vätskefylld växt som leder värme, till skillnad ifrån torrare mossa som är isolerande. Sedum behöver inte matjord utan kan växa i mineral jord t.ex. kalkstenskross/sand. För att förhindra ogräs, läggs en markfiberduk i geotextil  ovanför sandlagret. Geotextilen täcks med 30-50 mm kalkstenskross, exempelvis ölandskalksten som är åt det röda hållet.

Lysrörshus:

- Jag har tidigare byggt flera prototyper av lyshus som varit tillfälligt utställda i bl.a. Stockholm, Helsingfors och Århus. (And raised some enthusiasm here and there.)

Tekniska specifikationer

Stommen består av 40 x 40 mm svetsad rostfri fyrkantsrör med  standard utomhus maskin lysrörs armaturkopplingar (Exaktor) för att fästa standard 4000 Kelvin lysrör. Mått: 2,32 x 1,61 x 1,32 m. Elförsörjningen, 220 volt 10 A förser lysrören med rätt ström via dimmerbara, glimmerfria Hf-don (Philips).

All ström är jordad och försedd med jordfelsbrytare.

Publikkontakt:

Konstverket är tänkt att vara synlig ifrån E4an. Verket ska kunna ge upphov till idéer, undringar och tankar även om man bara hör talas om det.

Kostnadskalkyl:

Markberedningskostnad

Markberedning

Sand, Geotextil, Kalksten

Rörledningar för markvärme

Villavärmeväxlare komplett med apparatskåp, pumpar och reglerutrustning

15 000:-

Materialkostnad slingor 40:-/m2 ger en kostnad inklusive montering på 150 :- /m2 x 100m2 = Totalkostnad för rörledning 15 000:-.

Växtlighet

Färdigodlad kärleksört 400:-/m2 X 100m2 =40 000:-.  Det går att köpa "klipp" som rotar sig på en månad under sommarhalvåret och sedan klarar sig själv.

Ljushus

Materiallista Lysrörshus

Lysrör 9X1.5mTLD 58W/840

Lysrör 4x1,2m TLD 36W/840

Lysrör 4x0,9mTLD 30W/840

4 st HF don (för 2 lysrör) HF-P 236 TLD 230 – 240

4 st HF don (för två Lysrör) HF – P 258 TLD 230 - 240

1 st HF don (för ett lysrör) HF – P 158 TLD 230 – 240

sladd 500m

Jordfelsbrytare

220V sladd + tregren uttag.

34 st Exsaktor hållare

Vattentät Låda på  hållare i svetsstommen.

Ca 30 m rostfri fyrkantsbalk 40x40  mm  6 6 meters bitar.

Material + Svets arbete 140;000:-

Arbete: hus

Svets och kap Svetsexpressen 			10300:-

Elinstallation Parradox 				2000:-

Material: hus

36:-/m rostfritt rör 94,5/m x 36			3502:-

Lysrör					Philips spons

9 hf don					Philips spons

0,3 km sladd				Vanpee spons

34 st Exaktor kopplingar			850:-

Underhåll och driftkostnader:

Markvärme

Värmesystemet behöver viss skötsel och underhåll, exempelvis behöver nytt vatten tillföras i värmesystemet. Efter en förfrågan till Västerås Teknik och idrottsförvaltning uppskattas drifts- och skötselkostnaden till ca 51:-/m2 och år varav energiförbrukningskostnad utgör 38:-/ m2 och år (beräknat på driftsäsong 29 oktober - 15 april). 100m2= årskostnad 5100:-.

Sedum växtligheten klarar sig utan underhåll.

Ljushus

Om olyckan mot förmodan skulle vara framme och något lysrör går sönder så är reparationen inte mer komplicerad än man bara skruvar i ett nytt lysrör.

Elkostnaden

Kostnaderna för att sedan driva ljushusets 17 lysrör 800W i konstant drift är   små.

Ersättning för praktiskt och konstnärligt arbete:

3 mån heltid 90 000:-.

Resor Stockholm-Umeå t/r 4 X 2900:- = 11 600:-

Totalkostnad

Kostnad för uppförandet;

Totalt 195 000:-.

Kostnad för drift och underhåll;

Totalt ca 6 000:-/år.

Kostnad för praktiskt och konstnärligt arbete;

101 600:-.

Totalkostnad 292 600:- enligt ovanstående beräkning

Bifogar:

Tankar kring verket och teknisk beskrivning text:

Ekonomisk kalkyl text:

Materialprov lysrörshållare

Illustration